| UBND HUYỆN NAM SÁCH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI | ĐỀ KIỂM TRA Năm học: 2023– 2024 MÔN: VẬT LÍ 9 Thời gian làm bài 45 phút (không kể giao đề) Đề gồm : 1 trang. |
| --- | --- |

Câu 1 (1.5 điểm)

Phát biểu và viết hệ thức của định luật Ôm? Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

Câu 2 ( 1.5 điểm)

Công của dòng điện là gì? Viết công thức tính công của dòng điện? Nêu tên gọi và đơn vị của các đại lượng có mặt trong công thức.

Câu 3 (1.5 điểm)

Đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một dây dẫn thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 0,5A. Tính chiều dài  dây dẫn biết điện trở suất của dây  0,4.10-6m, và tiết diện của dây là 0,8 mm2.

B

A

R1

R2

R3

+

_

Câu 4 (3.0 điểm)

| Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = 4, R2 = 10, R3 = 15 Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 20V. - Tính điện trở tương đương của đoạn mạch. - Tính cường độ dòng điện qua các điện trở. c. Tính công suất tỏa nhiệt của điện trở R3 |  |
| --- | --- |

Câu 5 (2.5 điểm)

Một bếp điện có ghi 220V – 1100W

a. Tính điện trở của bếp và cường độ dòng điện chạy qua bếp khi sử dụng bếp với hiệu điện thế 220V?

b. Bếp được sử dụng với hiệu điện thế 220V để đun sôi 2kg nước từ nhiệt ban đầu là 200C. Biết hiệu suất của bếp là 80%, tính thời gian đun sôi nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kgK.

---------------Hết----------------

| UBND HUYỆN NAM SÁCH TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRÃI | HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I Năm học: 2023– 2024 MÔN: VẬT LÍ 9 |
| --- | --- |

| Câu | Nội dung | Điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 (1.5đ) | Nội dung định luật: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của dây. Công thức: I = U/R Trong đó: I: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A) R: Điện trở của dây dẫn (Ω ) U: Hiệu điện thế(V) | 0.5 0.5 0.5 |
| 2 (1.5đ) | - Công của dòng điện sản ra trong một đoạn mạch là số đo lượng điện năng mà đoạn mạch đó tiêu thụ để biến đổi thành các dạng năng lượng khác. Công thức: A = U.I.t Trong đó: I: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn (A) A: Công của dòng điện (J) U: Hiệu điện thế(V) t: thời gian (s) | 0.5 0.5 0,5 |
| 3 (1.5đ) | Điện trở của dây là: R = U/I = 12/0,5 = 24 Chiều dài dây dẫn là: | 0.5 1.0 |
| 4 (3.0đ) | a. (1,0đ) R23 = 6; RAB = R1 + R23 = 4 + 6 = 10 - (1,5đ) Cường độ dòng điện qua điện trở R1 là: I1 = I23 = I = U/Rtđ = 20/10 = 2(A) U2 = U3 = U23 = I23R23 = 2.6 = 12V I3 = = 1,2(A) I2 = I1 - I3 = 0.8A c. (0,5đ) Công suất tiêu thụ của điện trở R3 là: P3 = U3.I3 = 14,4(W) | 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 |
| 5 (2.5đ) | a. (1,25đ) Vì ấm hoạt động bình thường => P = Pđm= 1100W - Điện trở của ấm là : R = U2/P = 2202/1100 = 44Ω - Cường độ dòng điện qua ấm là: I = P/U = 1100/220 = 5(A) b. (1,25đ) - Nhiệt lượng nước thu vào là: Q1 = m.c(100 – 20) = 2.4200.80 = 672000(J) - Nhiệt lượng ấm tảo ra là: Q2 = Q1/H = 672000/0,8 = 840000 Thời gian đun sôi nước là: T = Q2/P = 840000/1100 = 764(s) | 0,25 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 |

MA TRẬN BÀI  KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 MÔN  1 MÔN VẬT LÍ 9

NĂM HỌC 2023-2024

| Tên chủ đề | Nhận biết | Thông hiểu | Vận dụng |  | Cộng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cấp độ thấp | Cấp độ cao |  |
| Điện học | - Viết được công thức tính điện trở tương đương đối với đoạn mạch nối tiếp gồm nhiều nhất ba điện trở. | - Nêu được ý nghĩa của số vôn, số oát ghi trên dụng cụ điện. - Phát biểu và viết được hệ thức của định luật Jun – Len xơ | - Vận dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần. - Vận dụng được công thức = U.I đối với đoạn mạch tiêu thụ điện năng. | - Vận dụng được định luật Ôm cho đoạn mạch gồm nhiều nhất ba điện trở thành phần mắc hỗn hợp. |  |
| Số câu hỏi |  | 1(13') C30-1 | 1,25(2') C13-2,C31-5c | 0,75(12') C23-5a,b,d | 3(27') |
| Số điểm |  | 1.5đ | 2.0 | 2,5 | 6.0 (60%) |
| Điện từ học | Quy tắc nắm tay phải Cấu tạo của nam châm điện | Mọi nam châm đều có hai từ cực là cực Bắc và cực Nam | Xác định được tên các từ cực của một nam châm vĩnh cửu bất kì, | . Vẽ được đường sức từ của ống dây có dòng điện chạy qua |  |
| Số câu hỏi | 0.5(4.5') C26-4a | 1(9') C32-3 | 0.5(4.5') C39-4b |  | 2(18') |
| Số điểm | 1đ | 2đ | 1đ |  | 4.0 (40%) |
| TS câu | 0.5 | 2.0 | 1.75 | 0.75 | 5 |
| TS điểm | 1.0(10%) | 3.5(35%) | 3.0(30%) | 2.5(25%) | 10,0 (100%) |